附件2：安顺市人民医院一次性婴儿奶瓶采购需求清单

| 序号 | 品名 | 技术参数 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性婴儿奶瓶 | 1、带奶嘴、奶盖的一次性婴儿奶瓶。瓶身:塑化良好，无气泡、无污点及雾状发白，成型饱满，瓶体直正不歪斜并无收缩、变形及划痕；瓶底:无薄厚不均现象，瓶稳定站立；瓶口:光滑，端面平整，螺纹圆滑无崩损；整瓶:色泽均匀，表面平整洁净、质地均匀，无划痕、破裂及穿孔，无污点、色斑、尘土、杂质等异物，不得有异味和异嗅，瓶体要求高透明。 2、使用性能：密封性能好，不渗漏；跌落性能:无破损、不漏液；耐高温性能:(≥100℃,24h)不破裂、不变形；耐低温性能：(-20℃，24h)无变化。 3、卫生指标:色泽正常、无异臭、不洁物等。总迁移量（mg/kg）≤60；高锰酸钾消耗量(mg/kg)≤10；重金属(以 Pb 计，mg/kg）≤1。 4、微生物指标:大肠杆菌/50c㎡、沙门氏菌/50c㎡、金黄色葡萄球菌等不得检出；霉菌 CFU/g≤50。 5、邻苯二甲酸酯（mg/kg）含量：不得检出；双酚A迁移量(mg/kg)：不得检出；三聚氰胺特定迁移量（mg/kg）：不得检出。 6、符合GB4806.7-2016《食品安全国家标准食品接触用塑料材料及制品》、GB14934-2016《食品安全国家标准消毒餐（饮）具》、GB38995-2020《婴幼儿用奶瓶和奶嘴》规定的要求。 7、奶嘴色泽正常，无污物和毛刺等，符合GB4806.2-2015《食品安全国家标准奶嘴》规定的要求。 | 100ml | 个 | 260000 |  | 提供样品 |
| 本项目预算总价（人民币）大写： 元整 （小写）￥： |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：报价应包含运费、税收等与本项目有关的所有费用。 |  |  |  |  |  |  |  |